建 设 项 目 竣 工 环 保

验 收 监 测 报 告

聊环科（建）字    　年 第   　　号

项目名称：年产2600台电机及1000吨定转子项目

建设单位：山东大崑电机有限公司

聊城市环境科学工程设计院环境检测中心

2018年6月

承担 单 位：   聊城市环境科学工程设计院环境检测中心

主      任：   吴文虎

技术负责人：   张学宽

质量负责人：   王  莎

报告编写人：

报告审核人：

授权签字人：

项目名称：年产2600台电机及1000吨定转子项目

建设单位：山东大崑电机有限公司

电   话：0635-8206890

传   真：0635-8206890

邮   编：252000

地   址：聊城市高新区聊牛路环保科技园研发大厦

目    录

表1 项目简介及验收监测依据	2

表2 项目概况	4

表3 主要污染源、污染物处理及排放情况	14

表4 工况监测	17

表5 验收监测内容	19

表6 环境管理调查结果	30

表7 结论与建议	33

附件：1、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

2、山东大崑电机有限公司验收监测委托函

3、临清市环境保护局临环审[2017]654号《关于山东大崑电机有限公司年产2600台电机及1000吨定转子项目环境影响报告表的审批意见》（2017.12.11）；

4、临清市环境保护局临环罚听告【2017】2-209号《关于山东大崑电机有限公司行政处罚听证告知书》（2017.09.25）

5、山东大崑电机有限公司环保应急预案

6、验收监测期间生产负荷的证明

7、危险废物处置合同书

# 项目简介及验收监测依据

| 建设项目名称 | 年产2600台电机及1000吨定转子项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 山东大崑电机有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√ 改扩建 技改 迁建 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年产2600台电机及1000吨定转子 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年产2600台电机及1000吨定转子 |  |  |  |  |
| 环评时间 | 2017年11月 | 环评批复时间 | 2017.12.11 |  |  |
| 调试时间 | 2008年6月 | 验收现场 监测时间 | 2018.03.26~27 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 临清市环境保护局 | 环评报告表 编制单位 | 聊城市环境科学工程设计院 有限公司 |  |  |
| 总投资 | 1994.71万元 | 环保投资 | 20万元 | 比例 | 1% |
| 验收监测依据 | 1、国务院令（2017）年第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017.07）； 2、环境保护部文件（国环规环评[2017]4号）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（2017.11.20）； 3、聊城市环境科学工程设计院有限公司编制的《山东大崑电机有限公司年产2600台电机及1000吨定转子项目环境影响报告表》（2017.11）； 4、临清市环境保护局临环审[2017]654号《关于山东大崑电机有限公司年产2600台电机及1000吨定转子项目环境影响报告表的审批意见》（2017.12.21）； 5、山东大崑电机有限公司环保验收监测委托函； 6、山东大崑电机有限公司年产2600台电机及1000吨定转子项目竣工环保验收监测方案。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 | - 有组织废气苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中标准，二甲苯、VOCS排放执行《山东省挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/ 2801.5-2018）表1中的标准，颗粒物执行《山东省区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2“一般控制区”标准限值要求；无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相应污染物无组织排放监控浓度限制要求，苯乙烯排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中的二级排放标准、二甲苯、VOCS排放执行《山东省挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/ 2801.5-2018）表3中相应的标准。 - 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 - 危险废物应委托有相应资质的单位进行处置，并按照《危险废物规范化管理指标体系》的相关要求，加强危险废物手机、储存、转移管理，确保危险废物规范化处理；危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中的要求建设；一般贵提废物应严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单的要求进行管理 |  |  |  |  |

# 项目概况

企业概况： 山东大崑电机有限公司成立于2016年7月，注册资金为300万元，公司位于临清市先锋街道办事处胡八里。主要经营范围为公司电机及配件的生产、加工、批发、零售；本公司所经营产品的进出口业务。 项目进度： 山东大崑电机有限公司2600台电机及1000吨定转子项目于2004年6月建成投产，项目建设时未履行相关环保手续，属于未批先建。临清市环境保护局于2017年9月25日以临环罚听告[2017]2-209号对山东大崑电机有限公司进行了行政处罚，公司于2017年9月26日缴纳了罚款。山东大崑电机有限公司2017年11月委托聊城市环境科学工程设计院有限公司编制完成了《山东大崑电机有限公司年产2600台电机及1000吨定转子项目项目环境影响报告表》，2017年12月11日临清市环境保护局以临环审[2017]654号文对该项目进行了批复。 工程概况： 山东大崑电机有限公司年产2600台电机及1000吨定转子项目位于临清市先锋街道办事处胡八里，占地面积为4666.6平方米（约合7亩），总投资1994.71万元，项目生产员工15人，年工作时间2400小时。项目组成见表2-1，主要设备见表2-2，环保投资情况见表2-3，原辅材料用量见表2-4，项目产品方案见表2-5、2-6。 表2-1 项目组成一览表 当前建设内容. 主体工程; 生产车间; 生产车间总建筑面积约4000平方米，车间内部分为冲压区、机加工区、电机安装区、浸漆区、喷漆房等，主要布置各种压力机、数控车床、锯床、铣床、普通车床等生产设备。. 电炉车间; 建筑面积208平方米，主要布置电炉。. 熔压区; 建筑面积93平方米，主要布置熔铝炉、压力机。. 辅助工程; 办公; 办公室位于生产车间内部，面积18平方米。. 贮运工程; 仓库; 原料仓库、及成品仓库位于生产车间内， 总建筑面积320平方米。. 环保工程; 废气; 浸漆及喷漆工序废气经水帘+过滤棉+等离子光氧一体机净化处理后共同经1根15m高排气筒排放。 2、转子成型工序废气经喷淋塔+过滤棉+静电吸附+UV光氧催化净化处理。处理达标后经1根15m高的排气筒排放。. 噪声; 选用低噪声设备、基础减振、车间隔声等措施。. 固废; 设有一般固废间和危废暂存间，面积分别为160平方米，27平方米，危废暂存间按相应标准要求建设，废油桶存放区周围设置围堰. 废水; 生活废水经收集后排入环保厕所，定期清理，外运堆肥，不外排。. 表2-2 项目生产设备一览表 序号; 设备名称; 规格型号; 台（套）; 备注. 1; 普通车床; JIC616; 1; 机加工区 （与环评一致）. 2; 普通车床; CDZ6150; 3. 3; 普通车床; CDZ6240; 1. 4; 普通车床; CDZ6250; 1. 5; 外圆磨床; M1332C; 1. 6; 外圆磨床; M1332B; 1. 7; 外圆磨床; MW1332B; 1. 8; 外圆磨床; MW1330B; 2. 9; 铣床; XZ6350C; 1. 10; 铣床; X6136A; 2. 11; 铣床; X62; 1. 12; 锯床; JC-12; 1. 13; 数控机床; CK6132A; 4. 14; 数控机床; C616; 3. 15; 数控机床; C620; 1. 16; 数控机床; C6140; 3. 17; 电机试验台; MT-HM2-33; 1; 电机安装区 （与环评一致）. 18; 电机定子试验台; MS7-C; 1; 下线区 （与环评一致）. 19; 真空浸漆烘干机; 1500型; 1; 喷漆+浸漆区（与环评一致）. 20; 喷漆流水线; PQ-1; 1. 21; 四柱压力机; 16T; 1; 熔压区 （与环评一致）. 22; 四柱压力机; 25T; 1. 23; 四柱压力机; 40T; 1. 24; 四柱压力机; 63T; 1. 25; 熔铝炉; 250KG; 2. 26; 平面磨床; M7130; 1; 冲压区 （与环评一致）. 27; 高速精密压力机; HD-260; 1. 28; 开式可倾压力机; J23-125; 1. 29; 开式可倾压力机; J23-100; 1. 30; 可倾式压力机; J23-80; 7. 31; 可倾式压力机; J23-63; 2. 32; 可倾式压力机; J23-40; 3. 33; 可倾式压力机; J23-25; 4. 34; 可倾式压力机; J23-16; 1. 35; 可倾式压力机; J23-100; 2; 冲压区 （与环评一致）. 36; 固定台压力机; JC21-160; 1. 37; 开式固定台压力机; JZ3-100; 2. 38; 开式固定台压力机; JZ3-125; 1. 39; 动平衡试验机; 1QYH-04; 2; 车间内 （与环评一致）. 40; 攻丝机; GS-16; 1. 41; 电炉; THL-60KW; 1; 电炉区 （与环评一致）. 表2-3 环保投资估算一览表 项目; 投资内容; 金额（万元）. 废水; 生活废水：环保厕所; 1. 废气; 浸漆烘干、喷漆晾干废气：集气罩+等离子光氧一体机; 5. 浇铸废气：集气罩+喷淋塔+过滤棉+静电吸附+UV光氧催化; 8. 噪声; 减振基础、室内密闭; 3. 固废; 设置各种固废临时储存场; 3. 合计; --; 20. 表2-4项目原辅料材料一览表 序号; 原料名称; 单位; 用量. 1; 电磁线; t/a; 8. 2; 电机壳; 套/a; 2600. 3; 轴承; 套/a; 5200. 4; 圆钢; t/a; 2600. 5; 铝锭; t/a; 80. 6; 硅钢; 根/a; 2600. 7; 面漆; t/a; 1.2. 8; 绝缘漆; t/a; 2. 9; 面漆稀释剂; t/a; 0.3. 10; 绝缘漆稀释剂; t/a; 0.5. 11; 环保型磨削液; t/a; 0.05. 12; 液压油; t/a; 0.1. 13; 脱脂棉籽油; t/a; 0.1. 表2-5 电机产品方案 序号; 产品型号; 单台功率（KW）; 数量(台); 总功率（KW）. 1; 80M; 0.55; 200; 110. 2; 90S-90L; 1.5; 300; 450. 3; 100L1; 2.2; 400; 880. 4; 100L2; 3.0; 380; 1140. 5; 112M; 4.0; 200; 800. 6; 132S; 5.5; 200; 1100. 7; 132M; 7.5; 200; 750. 8; 160M; 11; 200; 2200. 9; 160L; 15; 200; 3000. 10; 180M; 18.5; 200; 3700. 11; 180L; 22; 100; 2200. 12; 200L; 30; 20; 600. 合计; --; 2600; 16930. 表2-6 定转子产品方案 序号; 名称; 产品型号; 数量(吨); 自用（吨）; 外卖（吨）. 1; 定转子; 80M; 119.4; 1.2; 118.2. 2; 90S-L; 270; 2.7; 267.3. 3; 100L; 255; 13.26; 241.74. 4; 112M-L; 110; 4.4; 105.6. 5; 132S-M; 76; 15.2; 60.8. 6; 160M-L; 62; 24.8; 37.2. 7; 180M-L; 52; 31.2; 20.8. 8; 200L; 55.6; 2.78; 52.82. 合计; --; 1000; 95.54; 904.46. 项目所在地 N 刘烟店村 图2-1 项目地理位置图 N 图2-2 项目平面布置图 工艺流程： （1）电机制造 生产工艺主要是电机制造，项目生产工艺流程见图2-3。 原材料 检验入库 转子加工 线圈绕制 检验 动平衡 定子嵌线 紧固扎线 白坯检测 浸漆烘干 检测 库房 总装 喷漆 自然干燥 性能检测 数据入档 钉铭牌 例行检验 包装 成品 废气、固废 废气、固废 废气 固废 固废 其余部件 图2-3 电机生产工艺流程图 图2-4 转子加工工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： ①对原材料、外购件进行检验，检验合格后入库待用。 ②转子加工：将检验合格后的圆钢经锯床锯断、各类车床打眼、粗车和精车等处理，经钻铣床铣键槽、外圆磨床磨外圆处理后可得到转子轴工件，后与外购的转子毛坯经压力机进行压轴处理，后对转子毛坯进行外圆车光的机加工，检验合格后使用动平衡机进行转子动平衡，以去除磁心力，然后入库待用。 ③定子加工：首先将漆包线绕到绕线机上，后与绝缘纸一并嵌入定子中，后使用焊机将引线焊接到漆包线上，然后使用自制的白布带进行高压紧固扎线，然后白坯检测，检测合格后用棉布擦拭干净送浸漆罐内浸漆，浸漆时间约15~20分钟，通过真空泵将绝缘漆送回储漆罐。将浸漆后的定子送漆槽内滴干，滴干时间约30~40分钟，漆槽内的漆定期返储罐利用。定子在浸漆烘干一体机内保温烘干约2小时，温度约135~155℃，烘干以电为能源。烘干结束后检测绝缘线并将引线分开，合格后入库待用。 本项目使用真空浸漆设备进行浸漆，将待处理工件置于真空容器中，通过抽真空，将工件中水分及空气及可挥发的其它物质排除，将缝隙再以绝缘材料充填。线圈在真空负压下进行绝缘处理，绝缘油能快速、均匀、彻底渗透到线圈的每个细微毛孔和空隙中，且表面光滑。 ④总装配：将上述加工完成的定子、转子、机壳与外购的轴承、线盒、线柱、帽叶等其他零部件进行人工总装，总装后进行喷漆、自然干燥后进行性能检验，检验合格后进行数据入档，钉铭牌后进行整机性能检验合格后通过自制的包装袋进行包装入库，待售。该工序产生总装检测不合格品。 （2）定转子生产工艺 图2-5 定转子生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： （1）首先将外购的硅钢片进行检验，如遇到硬度高的硅钢就进入电炉退火后使用，检验合格后运至车间进行生产。 （2）检验合格的硅钢片经压力机进行冲压加工，复冲轴孔和全部定子槽以及定子片外缘的鸠尾槽和记号槽；以轴孔为定位，复冲全部转子槽和轴孔上的键槽和平衡槽。 （3）将冲好的定子片按记号槽穿制好套在特制的螺栓上，对好工艺缺口压紧，上好扣边条压制成型后，即为定子成品。 （4）将铝锭加热熔化，待熔铝炉内温度升至720度时，将铝锭放入熔铝炉内熔化成铝水，先将模具内刷入一层脱脂棉籽油，后将冲制好的转子片对好工艺缺口压紧，装入转子铁芯模具内，注入熔化好的铝水，压铸成由导条和端环组成的整体铝笼以及端环上的风叶和平衡柱，将转子毛坯成品检验入库。 公用工程: （1）供电 本项目用电由临清市供电公司提供，本项目厂区现有1台100kVA变压器，项目年用电量为70.84万kWh。 （2）给水 本项目供水由临清市自来水厂提供，用水环节主要为生活用水、水帘循环水补水、喷淋塔循环水补水、冷凝回收器循环水补水。 项目劳动定员15人，职工不在厂内食宿，生活用水量按30L/人·天计算，则项目生活用水量为135m3/a。水帘循环水补水，水帘用水定期添加消耗量，定期外排，属于危险废物，按照危险废物管理，补水量为7m3/a；喷淋塔循环水补水量为3m3/a；冷凝回收器循环水每半年排放一次，每次0.5m3，需补充新鲜水，补水量为1m3/a。综上，项目新鲜水总用水量为145m3/a。 （3）排水 项目废水主要为办公生活废水，废水量按用水量的80%计算，则项目生活污水量为108 m3/a，产生的废水经收集后排入环保厕所，定期清理，外运堆肥，不外排。 工程变更情况： 本项目生产设备较环评有变化，但“性质、规模、地点、生产工艺”未发生变动。总体而言，项目的变动并不属于环办［2015］52号文件中重大变动。

# 表3  主要污染源、污染物处理及排放情况

1、废水污染源及其治理措施 本项目废水主要为生活废水，经收集后排入环保厕所，定期清理，外运堆肥，不外排。 2、废气污染源及其治理措施 项目废气主要是浸漆及烘干废气、喷漆及晾干废气、转子成型废气。浸漆以及烘干过程中产生苯乙烯、二甲苯设侧吸和顶吸集气罩，经收集后通过等离子光氧一体机净化处理，处理后的废气经15m高的排气筒排放；喷漆及晾干废气均在密闭的喷漆房内进行，项目产生的二甲苯、VOCs（以非甲烷总烃计）、漆雾颗粒物经集气管道收集后经集气管道+水帘+过滤棉+等离子光氧一体机净化处理后经一根15m高排气筒排放；转子成型产生的非甲烷总烃经集气罩收集后通过“喷淋塔+过滤棉+静电吸附+UV光氧催化设备”进行处理，经1根15m高的排气筒排放。 项目无组织废气主要是浸漆、喷漆过程中产生的颗粒物、VOCs（以非甲烷总烃计）、二甲苯、苯乙烯无组织排放。 喷漆浸漆工序等离子光氧一体机; 转子成型喷淋塔. 喷漆晾干工序喷漆房; 浸漆及烘干废气集气罩. 喷漆浸漆工序排气筒; 转子成型排气筒. 3、固体废物及治理措施 项目产生的固体废物主要为原材料检验产生的不合格产品、废磨削液、废液压油、转子加工时产生的铁屑、定子嵌线时产生的线头、残次品、喷漆废气净化设施产生的废过滤棉（含漆渣）、喷漆水帘循环水更换的含漆废水、冲压产生的下脚料、含油废抹布及手套、废灯管、生活垃圾。其中原材料检验不合格品产量约为10t/a，转子加工铁屑产量约为10t/a，废线头产量约为0.5t/a，残次品产量约为100t/a，过滤棉（含漆渣）产量约为100t/a，属HW 12危险废物，废磨削液产量约为0.01t/a，属HW09危险废物，含油漆废水产量约为4t/a，属HW 12危险废物，废液压油产量约为0.02t/a，属HW08危险废物，含油废抹布、手套产量约为0.05t/a，属HW49其他废物，废灯管产量约为36根/a，属HW29危险废物，生活垃圾产量约为2.25t/a，冲压下脚料产量约为400t/a；项目产生的废磨削液、废液压油、废灯管、废手套及抹布、漆渣及含漆废水属于危险废物，送至危废暂存间内，委托山东中再生环境服务有限公司处理，原材料检验产生的不合格产品、转子加工时产生的铁屑、定子嵌线时产生的线头、残次品、冲压产生的下脚料外售综合利用，生活垃圾由环卫部门统一清运。 表3-1 项目固废产生及处置情况 序号; 固体废物种类; 性质; 产生量; 处理措施. 1; 原材料检验不合格品; 一般废物; 10t/a; 返回生产厂家. 2; 转子加工铁屑; 一般废物; 10t/a; 外售综合利用. 3; 废线头; 一般废物; 0.5t/a. 4; 残次品; 一般废物; 100t/a. 5; 过滤棉（含漆渣）; 危险废物; 0.15t/a; 委托有资质单位处理. 6; 废磨削液; 危险废物; 0.01t/a. 7; 含油漆废水; 危险废物; 4t/a. 8; 废液压油; 危险废物; 0.02t/a. 9; 含油废抹布、手套; 危险废物; 0.05t/a. 10; 废灯管; 一般废物; 36根/a. 11; 生活垃圾; 一般废物; 2.25t/a; 交环卫部门运走 处理. 12; 冲压下脚料; 一般废物; 400t/a; 外售综合利用. 危废暂存间 事故水池（4.8米×4.2米×0.55米） 原料储存围堰 4、主要噪声源及其控制措施 项目噪声主要为各类压力机、磨床、数控车床、铣床等生产设备运行时产生的噪声，经过基础减振，合力布局、距离的衰减等措施降低噪声对周围环境的影响。

# 工况监测

一、监测目的和范围 为了准确、全面地反映山东大崑电机有限公司年产2600台电机及1000吨定转子项目的环境质量现状，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，次验收监测在严格执行国家相关要求及监测规范规定的前提下，通过对该工程主要污染源及污染物的分析，确定本次验收监测的范围主要是有组织废气、无组织废气及厂界噪声。 二、验收期间工况调查 在验收监测期间，本项目正常运行，其工况具体情况见表4-1。 验收监测期间，山东大崑电机有限公司年产2600台电机及1000吨定转子项目运行负荷为75%、80%，均符合验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收的依据。 表4-1 监测期间生产负荷统计表 时间; 产品; 实际生产能力; 设计生产能力; 生产负荷. 2018.03.26; 电机; 6台/d; 8台/d; 75%. 定转子; 2.49t/d; 3.33 t/d; 75%. 2018.03.27; 电机; 7台/d; 8台/d; 87.5%. 定转子; 2.66t/d; 3.33 t/d; 80%.

# 验收监测内容

一、废气监测因子及监测结果评价 1、废气验收监测执行标准 - 有组织废气苯乙烯执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中标准，二甲苯、VOCS排放执行《山东省挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》表1中的标准，颗粒物执行《山东省区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2“一般控制区”标准限值要求；非甲烷总烃执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的非甲烷总烃二级排放标准。无组织废气中颗粒物、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相应污染物无组织排放监控浓度限制要求，苯乙烯排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中的二级排放标准、二甲苯、VOCS排放执行《山东省挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》表3中相应的标准。具体标准限值见表4-1。 表4-1 废气排放标准限值 污染物来源; 项目; 排放浓度(mg/m3); 标准代号. 无组织废气; 颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 二甲苯; 0.2; 《山东省挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》. VOCS. （以非甲烷总烃计）; 2.0. 苯乙烯; 7.0; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 有组织废气; 二甲苯; 30; 《山东省挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》. VOCS（以非甲烷总烃计）; 120. 苯乙烯; ——; 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）. 非甲烷总烃; 120; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. 颗粒物; 20; 《山东省区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）. 2、废气监测因子及频次 废气监测因子及频次见表5-2。 表5-2 废气验收监测内容 类别; 监测布点; 监测项目; 监测频次. 无组织废气; 在该项目厂界外上风向设1个参照点，下风向设3个监测点; 颗粒物、二甲苯、苯乙烯、VOCS（以非甲烷总烃计）、气象因子; 每天监测4次， 连续监测2天。. 有组织废气; 浸漆及烘干工序处理前、处理后; 苯乙烯、二甲苯; 每天监测3次， 连续监测2天。. 喷漆和晾干工序处理前、处理后; 二甲苯、VOCS（以非甲烷总烃计）、颗粒物. 转子成型工序处理前、处理后; 非甲烷总烃. 3、废气监测方法、质量保证和质量控制 （1）废气监测分析方法 废气监测分析方法见表5-3。 表5-3 废气监测分析方法一览表 类别; 项目名称; 分析方法; 方法来源; 检出限. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法; GB/T 15432-1995; 0.001 mg/m3. 二甲苯; 气相色谱法; HJ584-2010; 1.5×10-3mg/m3. VOCS（以非甲烷总烃计）; 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法; HJ 734-2014; ——. 苯乙烯; 气相色谱法; HJ584-2010; 1.5×10-3mg/m3. 有组织废气; 颗粒物; 山东省固定污染源 低浓度颗粒物的测定 重量法; DB37/T2537-2014; 1 mg/m3. 二甲苯; 气相色谱法; HJ584-2010; 1.5×10-3mg/m3. VOCS（以非甲烷总烃计）; 固相吸附-热脱附/气相色谱-质谱法; HJ 734-2014; ——. 非甲烷总烃; 气相色谱法; HJ/T38-2017; 0.07 mg/m3. （2）质量控制措施 废气监测质量保证按照原国家环保总局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求与规定进行全过程质量控制。 验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足有关要求；合理布设监测点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行复核审核制度。 尽量避免被测排放物中共存污染物因子对仪器分析的交叉干扰；被测排放物的浓度在仪器测试量程的有效范围即仪器量程的30%～70%之间。 采样仪器在进入现场前对采样器流量计、流速计等进行校核。仪器校准记录见表5-4。 表5-4 大气采样器中流量孔口流量校准记录表 校准日期; 气路; 仪器编号; 表观流量; 实测流量; 是否合格. 2018.03.26; 尘路; 035; 100L/min; 98.46L/min; 合格. 036; 100L/min; 97.80L/min; 合格. 037; 100L/min; 98.35L/min; 合格. 038; 100L/min; 98.73L/min; 合格. 2018.03.27; 尘路; 035; 100L/min; 97.25L/min; 合格. 036; 100L/min; 96.35L/min; 合格. 037; 100L/min; 98.14L/min; 合格. 038; 100L/min; 97.24L/min; 合格. 4、废气监测结果及评价 有组织废气监测结果见表5-5，有组织废气监测结果见表5-6。 表5-5有组织废气监测结果 监测地点; 监测项目; 监测结果. 2018.03.26; 2018.03.27. 1次; 2次; 3次; 1次; 2次; 3次. 浸漆及烘干工序处理前; 废气流量(Nm3/h); 21336; 22458; 25939; 21036; 21858; 22056. 苯乙烯; 实测浓度（mg/m3); 18.3; 21.0; 19.6; 19.5; 19.1; 19.0. 排放速率(kg/h); 0.390; 0.472; 0.508; 0.410; 0.417; 0.419. 二甲苯; 检测结果 （mg/m3); 8.2; 7.9; 7.6; 7.3; 7.4; 7.8. 排放速率(kg/h); 0.175; 0.177; 0.197; 0.153; 0.162; 0.172. 浸漆及烘干工序处理后; 废气流量(Nm3/h); 22135; 23042; 24651; 26456; 21561; 23156. 苯乙烯; 检测结果 （mg/m3); 0.933; 0.901; 1.03; 1.12; 1.05; 1.02. 排放速率(kg/h); 0.021; 0.021; 0.025; 0.030; 0.023; 0.024. 二甲苯; 检测结果 （mg/m3); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 排放速率(kg/h); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 喷漆和晾干工序处理前; 废气流量(Nm3/h); 21052; 21656; 22194; 21146; 21235; 22456. 二甲苯; 检测结果 （mg/m3); 0.73; 0.72; 0.75; 0.79; 0.82; 0.71. 排放速率(kg/h); 0.015; 0.015; 0.017; 0.017; 0.017; 0.016. VOCs（以非甲烷总烃计）; 检测结果 （mg/m3); 11.2; 10.9; 10.3; 10.8; 10.6; 10.6. 排放速率(kg/h); 0.236; 0.236; 0.228; 0.229; 0.225; 0.238. 颗粒物; 检测结果 （mg/m3); 8.3; 9.6; 9.1; 8.9; 8.5; 9.7. 排放速率(kg/h); 0.174; 0.208; 0.202; 0.188; 0.180; 0.218. 喷漆和晾干工序处理后; 废气流量(Nm3/h); 20465; 21354; 21233; 21064; 20945; 21645. 二甲苯; 检测结果 （mg/m3); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 排放速率(kg/h); 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. VOCs（以非甲烷总烃计）; 检测结果 （mg/m3); 1.08; 1.01; 1.00; 0.956; 0.989; 1.02. 排放速率(kg/h); 0.022; 0.021; 0.021; 0.020; 0.021; 0.022. 颗粒物; 检测结果 （mg/m3); 3.3; 3.5; 2.9; 3.1; 3.6; 3.4. 排放速率(kg/h); 0.067; 0.075; 0.061; 0.065; 0.075; 0.073. 转子成型工序处理前; 废气流量(Nm3/h); 25936; 26315; 26784; 25841; 26389; 25451. 非甲烷总烃; 检测结果 （mg/m3); 7.3; 7.8; 7.1; 7.2; 7.6; 7.5. 排放速率(kg/h); 0.189; 0.205; 0.190; 0.186; 0.200; 0.191. 转子成型工序处理后; 废气流量(Nm3/h); 25364; 26155; 26364; 25281; 25949; 25036. 非甲烷总烃; 检测结果 （mg/m3); 0.61; 0.58; 0.60; 0.55; 0.59; 0.67. 排放速率(kg/h); 0.015; 0.015; 0.016; 0.014; 0.015; 0.017. 以下空白. 备注; 无. 表5-6 无组织废气监测结果 监测 项目; 采样日期; 采样点位; 监控点浓度(mg/m3); 监测 最大值; 执行 标准; 是否达标. 1次; 2次; 3次; 4次. 颗粒物; 2018.03.26; 上风向1#; 0.296; 0.288; 0.295; 0.299; 0.377 mg/m3; 1.0 mg/m3; 是. 下风向2#; 0.336; 0.348; 0.374; 0.369. 下风向3#; 0.344; 0.354; 0.351; 0.366. 下风向4#; 0.340; 0.349; 0.358; 0.359. 2018.03.27; 上风向1#; 0.288; 0.291; 0.296; 0.284. 下风向2#; 0.352; 0.377; 0.362; 0.371. 下风向3#; 0.344; 0.351; 0.369; 0.350. 下风向4#; 0.345; 0.338; 0.349; 0.361. 二甲苯; 2018.03.26; 上风向1#; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 0.2 mg/m3; 是. 下风向2#; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向3#; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向4#; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 二甲苯; 2018.03.27; 上风向1#; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 是. 下风向2#; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向3#; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向4#; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯乙烯; 2018.03.26; 上风向1#; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 7.0 mg/m3; 是. 下风向2#; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向3#; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向4#; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 苯乙烯; 2018.03.27; 上风向1#; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出; 是. 下风向2#; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向3#; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. 下风向4#; 未检出; 未检出; 未检出; 未检出. VOCS（以非甲烷总烃计）; 2018.03.26; 上风向1#; 1.54; 1.61; 1.63; 1.50; 1.77 mg/m3; 2.0 mg/m3; 是. 下风向2#; 1.71; 1.73; 1.76; 1.70. 下风向3#; 1.75; 1.74; 1.73; 1.71. 下风向4#; 1.77; 1.70; 1.72; 1.70. VOCS（以非甲烷总烃计）; 2018.03.27; 上风向1#; 1.48; 1.52; 1.56; 1.49; 是. 下风向2#; 1.62; 1.64; 1.63; 1.59. 下风向3#; 1.67; 1.66; 1.68; 1.63. 下风向4#; 1.64; 1.65; 1.64; 1.66. 备注; 监测点位见图5-1. 表5-7 监测期间气象参数 日期; 气温(℃); 风向; 风速(m/s); 气压(kPa); 低云量/ 总云量. 2018.03.26; 第一次; 15.8; S; 1.3; 100.21; 3/5. 第二次; 16.3; S; 1.3; 100.33; 3/5. 第三次; 22.5; S; 1.2; 100.45; 3/5. 第四次; 20.6; S; 1.3; 100.52; 3/5. 2018.03.27; 第一次; 19.3; S; 1.1; 100.53; 2/4. 第二次; 21.5; S; 1.2; 100.42; 2/4. 第三次; 22.4; S; 1.1; 100.39; 2/4. 第四次; 26.6; S; 1.1; 100.33; 2/4. 2# 3# 4# 1# N 1# 无组织废气监测点位 图5-1 无组织废气监测布点图 废气监测结果表明：验收监测期间，无组织废气颗粒物最大排放浓度分别为0.377mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求；苯乙烯最大排放浓度为未检出，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中的二级标准；二甲苯、VOCs（以非甲烷总烃计）最大排放浓度分别为未检出、1.77mg/m3，均符合《山东省挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》表3中的响应的标准。浸漆及烘干工序处理后排气筒产生的苯乙烯最大排放浓度为1.05mg/m3，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中的标准，二甲苯最大排放浓度为未检出，符合《山东省挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/ 2801.5-2018）表1中的响应的标准；喷漆和晾干工序处理后排气筒产生的二甲苯、VOCs（以非甲烷总烃计）最大排放浓度分别为未检出、1.08mg/m3，均符合《山东省挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/ 2801.5-2018）表1中的响应的标准；颗粒物最大排放浓度为3.6mg/m3，符合《山东省区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2“一般控制区”标准限值要求；转子成型工序处理后排气筒产生的非甲烷总烃最大排放浓度为6.7mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的非甲烷总烃二级排放标准。 二、噪声监测因子及监测结果评价 1、噪声验收监测执行标准 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，噪声执行标准限值见表5-2。 表5-2 厂界噪声评价标准限值 项 目; 执行标准限值（dB（A））. 厂界噪声; 60 （昼间）. 2、噪声监测点位及频次 监测点位：根据厂区噪声源的分布，在东、南、西、北厂界分别设1个厂界噪声监测点。监测点位见图2-2。 监测频次：每个监测点位昼间监测1次，连续监测2天。 3、噪声监测方法、质量保证和质量控制 厂界噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。质量保证和质控按照国家环保局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行。噪声仪器校准结果见表5-3。监测时使用经计量部门检定、并在有效期内的声级统计分析仪，见表5-4。 表5-3 噪声仪器校准结果 校准日期; 校准 时间; 仪器 编号; 校准器 编号; 测量前仪器校准（dB）; 测量后仪器校准（dB）; 校准器标准值（dB）. 2018.03.26; 昼间; 047; 046; 93.80; 93.80; 94.00. 2018.03.27; 昼间; 047; 046; 93.80; 93.81; 94.00. 表5-4 噪声监测所用仪器列表 仪器名称; 仪器编号; 检定日期; 有效期. 多功能声级计; 047; 2017.12.22; 1年. 声级校准器; 046; 2017.04.19; 1年. 4、噪声监测结果及评价 噪声监测结果见表5-5。 表5-5 厂界噪声监测结果 监测日期; 监测点位; 监测 时间; 噪声值 dB（A）. 2018.03.26; ▲1#东厂界; 10:11~10:21; 58.4. ▲2#南厂界; 10:29~10:39; 55.7. ▲3#西厂界; 10:45~10:55; 56.9. ▲4#北厂界; 11:02~11:12; 57.2. 2018.03.27; ▲1#东厂界; 10:40~10:50; 59.2. ▲2#南厂界; 10:58~11:08; 57.3. ▲3#西厂界; 11:16~11:26; 58.2. ▲4#北厂界; 11:30~11:40; 57.5. 标准值dB（A）; 昼间; 60. 噪声监测结果表明，四厂界昼间噪声值在55.7dB（A）~59.2dB（A）之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。

# 环境管理调查结果

1、环保审批手续及“三同时”执行情况 Error: Reference source not found2、环保管理制度的建设及执行情况 按照各级环保部门要求，公司建立了《山东大崑电机有限公司环保管理制度》，成立环保机构，负责监督检查“三废”治理情况。 3、环境风险应急预案及应急机构设置情况 山东大崑电机有限公司根据实际情况，制定了《山东大崑电机有限公司应急预案》，成立突发环境事件应急工作领导小组，并明确其职责，并设立规格为11.1m3的事故水池，同时在原料储存区设置了围堰 4、固体废弃物处理与综合利用情况 项目产生的固体废物主要为原材料检验产生的不合格产品、废磨削液、废液压油、转子加工时产生的铁屑、定子嵌线时产生的线头、残次品、喷漆废气净化设施产生的废过滤棉（含漆渣）、喷漆水帘循环水更换的含漆废水、冲压产生的下脚料、含油废抹布及手套、废灯管、生活垃圾。其中原材料检验不合格品产量约为10t/a，转子加工铁屑产量约为10t/a，废线头产量约为0.5t/a，残次品产量约为100t/a，过滤棉（含漆渣）产量约为100t/a，属HW 12危险废物，废磨削液产量约为0.01t/a，属HW09危险废物，含油漆废水产量约为4t/a，属HW 12危险废物，废液压油产量约为0.02t/a，属HW08危险废物，含油废抹布、手套产量约为0.05t/a，属HW49其他废物，废灯管产量约为36根/a，属HW29危险废物，生活垃圾产量约为2.25t/a，冲压下脚料产量约为400t/a；项目产生的废磨削液、废液压油、废灯管、废手套及抹布、漆渣及含漆废水属于危险废物，送至危废暂存间内，委托山东中再生环境服务有限公司处理，原材料检验产生的不合格产品、转子加工时产生的铁屑、定子嵌线时产生的线头、残次品、冲压产生的下脚料外售综合利用，生活垃圾由环卫部门统一清运。 - 5、卫生防护距离核查 - 根据本项目环评及其批复要求，本项目的卫生防护距离为100m，厂界距离最近的敏感目标胡八里108m，卫生防护距离内无村庄、学校、医院等敏感目标分布。 6、环评批复落实情况 表6-1 环评批复落实情况 序号; 批复要求; 实际建设情况; 备注. 1; 浸漆及烘干废气产生的废气经“集气罩+等离子光氧一体机”处理后经15m排气筒排放，苯乙烯排放应满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中标准，二甲苯排放参照《山东省挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》表1中的标准；喷漆和晾干工序产生的废气经“及其管道+水帘+过滤棉+等离子光氧一体机”处理后经15m排气筒排放，产生的二甲苯、VOCs排放参照《山东省挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》表1中的标准，漆雾颗粒物排放应满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2中“一般控制区”标准；转子成型废气经“集气罩+喷淋塔+过滤棉+静电吸附+UV光氧催化设备”处理后经15m排气筒排放，产生的非甲烷总烃应满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的非甲烷总烃二级排放标准。 厂界颗粒物、非甲烷总烃排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的相应污染物无组织排放监控浓度限制要求，苯乙烯排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中的二级标准，二甲苯、VOCs排放参照《山东省挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》表3中的响应的标准; 浸漆及烘干工序处理后排气筒产生的苯乙烯最大排放浓度为1.05mg/m3，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中的标准，二甲苯最大排放浓度为未检出，符合《山东省挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》表1中的响应的标准；喷漆和晾干工序处理后排气筒产生的二甲苯、VOCs最大排放浓度分别为未检出、1.08mg/m3，均符合《山东省挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》表1中的响应的标准；颗粒物最大排放浓度为3.6mg/m3，符合《山东省区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2“一般控制区”标准限值要求；转子成型工序处理后排气筒产生的非甲烷总烃最大排放浓度为6.7mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的非甲烷总烃二级排放标准。 验收监测期间，无组织废气颗粒物、非甲烷总烃最大排放浓度分别为0.377mg/m3、1.19mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求；苯乙烯最大排放浓度为未检出，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中的二级标准；二甲苯、VOCs最大排放浓度分别为未检出、1.77mg/m3，均符合《山东省挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》表3中的响应的标准; 已落实. 2; 项目噪声源主要为各类压力机、磨床、数控车床、铣床等生产设备运行时产生的噪声，设备噪声值约为85～100 dB(A)之间。经设备基础减震后，加之厂房隔声、距离衰减等降噪措施，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。; 噪声监测结果表明，四厂界昼间噪声值在55.7dB（A）~59.2dB（A）之间，夜间噪声值在46.3dB（A）~48.7dB（A）之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。; 已落实. 3; 材料检验产生的不合格产品、转子加工产生得铁屑、废线头、下脚料、残次品属于一般固废，外售综合利用。更换的过滤棉（含漆渣）、废磨削液、废液压油、含油漆废水、废灯管属于危险废物，交由有资质单位处理。含油废抹布及手套属于危险废物，按照《国家危险废物名录》（2016版）废抹布已列入危险废物豁免管理清单，废弃的含油抹布、劳保用品的豁免条件：混入生活垃圾。废抹布及手套、生活垃圾委托环卫部门定期清运。; 项目产生的固体废物主要为原材料检验产生的不合格产品、废磨削液、废液压油、转子加工时产生的铁屑、定子嵌线时产生的线头、残次品、喷漆废气净化设施产生的废过滤棉（含漆渣）、喷漆水帘循环水更换的含漆废水、冲压产生的下脚料、含油废抹布及手套、废灯管、生活垃圾。其中原材料检验不合格品产量约为10t/a，转子加工铁屑产量约为10t/a，废线头产量约为0.5t/a，残次品产量约为100t/a，过滤棉（含漆渣）产量约为100t/a，属HW 12危险废物，废磨削液产量约为0.01t/a，属HW09危险废物，含油漆废水产量约为4t/a，属HW 12危险废物，废液压油产量约为0.02t/a，属HW08危险废物，含油废抹布、手套产量约为0.05t/a，属HW49其他废物，废灯管产量约为36根/a，属HW29危险废物，生活垃圾产量约为2.25t/a，冲压下脚料产量约为400t/a；项目产生的废磨削液、废液压油、废灯管、废手套及抹布、漆渣及含漆废水属于危险废物，送至危废暂存间内，委托有资质单位处理，原材料检验产生的不合格产品、转子加工时产生的铁屑、定子嵌线时产生的线头、残次品、冲压产生的下脚料外售综合利用，生活垃圾由环卫部门统一清运。; 已落实. 4; 该项目主要环境风险为火灾，建设单位有效容积不低于最大储存量的隔水围堰，厂区内设置事故水池及事故水导排系统，制定环境风险应急预案，加强车间管理，严防环境风险事故发生; 山东大崑电机有限公司根据实际情况，制定了《山东大崑电机有限公司应急预案》，成立突发环境事件应急工作领导小组，并明确其职责，并设立规格为11.1m3的事故水池，同时在原料储存区设置了围堰; 已落实. 5; 本项目以生产车间为中心设置100米的卫生防护距离。; 根据本项目环评及其批复要求，本项目的卫生防护距离为100m，厂界距离最近的敏感目标胡八里108m，卫生防护距离内无村庄、学校、医院等敏感目标分布。; 已落实.

# 结论与建议

项目基本情况： 山东大崑电机有限公司成立于2016年7月，注册资金为300万元，公司位于临清市先锋街道办事处胡八里。主要经营范围为公司电机及配件的生产、加工、批发、零售；本公司所经营产品的进出口业务。 Error: Reference source not found验收监测结论： 1、验收监测期间，山东大崑电机有限公司年产2600台电机及1000吨定转子项目运行负荷为75%、80%，均符合验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收的依据。2、废气监测结果表明：验收监测期间，无组织废气颗粒物最大排放浓度分别为0.377mg/m3，均符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值要求；苯乙烯最大排放浓度为未检出，满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表1中的二级标准；二甲苯、VOCs（以非甲烷总烃计）最大排放浓度分别为未检出、1.77mg/m3，均符合《山东省挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》表3中的响应的标准。浸漆及烘干工序处理后排气筒产生的苯乙烯最大排放浓度为1.05mg/m3，符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993）表2中的标准，二甲苯最大排放浓度为未检出，符合《山东省挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/ 2801.5-2018）表1中的响应的标准；喷漆和晾干工序处理后排气筒产生的二甲苯、VOCs（以非甲烷总烃计）最大排放浓度分别为未检出、1.08mg/m3，均符合《山东省挥发性有机物排放标准 第5部分：表面涂装行业》（DB37/ 2801.5-2018）表1中的响应的标准；颗粒物最大排放浓度为3.6mg/m3，符合《山东省区域大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表2“一般控制区”标准限值要求；转子成型工序处理后排气筒产生的非甲烷总烃最大排放浓度为6.7mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的非甲烷总烃二级排放标准。3、噪声监测结果表明，四厂界昼间噪声值在55.7dB（A）~59.2dB（A）之间，夜间噪声值在46.3dB（A）~48.7dB（A）之间，均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准要求。 4、项目产生的固体废物主要为原材料检验产生的不合格产品、废磨削液、废液压油、转子加工时产生的铁屑、定子嵌线时产生的线头、残次品、喷漆废气净化设施产生的废过滤棉（含漆渣）、喷漆水帘循环水更换的含漆废水、冲压产生的下脚料、含油废抹布及手套、废灯管、生活垃圾。其中原材料检验不合格品产量约为10t/a，转子加工铁屑产量约为10t/a，废线头产量约为0.5t/a，残次品产量约为100t/a，过滤棉（含漆渣）产量约为100t/a，属HW 12危险废物，废磨削液产量约为0.01t/a，属HW09危险废物，含油漆废水产量约为4t/a，属HW 12危险废物，废液压油产量约为0.02t/a，属HW08危险废物，含油废抹布、手套产量约为0.05t/a，属HW49其他废物，废灯管产量约为36根/a，属HW29危险废物，生活垃圾产量约为2.25t/a，冲压下脚料产量约为400t/a；项目产生的废磨削液、废液压油、废灯管、废手套及抹布、漆渣及含漆废水属于危险废物，送至危废暂存间内，委托有山东中再生环境服务有限公司处理，原材料检验产生的不合格产品、转子加工时产生的铁屑、定子嵌线时产生的线头、残次品、冲压产生的下脚料外售综合利用，生活垃圾由环卫部门统一清运。 5、本项目环保设施已安装，监测数据满足排放要求，具备竣工环境保护验收条件。 建议： - 加强日常管理，确保环保设施运行稳定，污染物持续达标排放； 2、加强员工的培训工作，增强员工环保意识，从源头减少“三废”排放。

建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：聊城市环境科学工程设计院环境检测中心                    填表人（签字）：                               项目经办人（签字）：

| 建 设 项 目 | 项目名称 |  | 年产2600台电机及1000吨定转子项目 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设地点 |  |  | 临清市先锋街道办事处胡八里 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别 |  | C3812电动机制造；C3489 其他通用零部件制造 |  |  |  |  |  |  |  |  | 建设性质 |  |  | 新 建 □改 扩 建 □技 术 改 造 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 设计生产能力 |  | 2600台电机及 1000吨定转子 |  |  | 建设项目开工日期 |  |  | —— |  |  | 实际生产能力 |  |  | 2600台电机及 1000吨定转子 |  | 投入试运行日期 |  | —— |  |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  |  |  |  | 所占比例（%） |  |  |  |  |  |
|  | 环评审批部门 |  | 临清市环境保护局 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  | 临环审【2017】654号 |  | 批准时间 |  | 2017.12.11 |  |  |  |
|  | 初步设计审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保验收审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  | 批准时间 |  |  |  |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 聊城市环境科学工程设计院环境检测中心 |  |  |  |  |  |
|  | 实际总投资（万元） |  | 1994.71万元 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  |  | 20 |  | 所占比例（%） |  | 1.0 |  |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  | 1 | 废气治理（万元） |  |  | 13 |  | 噪声治理（万元） |  | 3 | 固废治理（万元） |  |  | 3 | 绿化及生态（万元） |  |  | 其它（万元） |  |  |  |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  |  |  |  | 年平均工作时 |  | 2400h/a |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 山东大崑电机有限公司 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染物排放达标与总量控制（工业建设项目详填） | 污染物 |  | 原有排放量 (1) |  | 本期工程实际排放浓度 (2) |  |  | 本期工程允许排放浓度 (3) |  | 本期工程产生量 (4) |  |  | 本期工程自身削减量 (5) | 本期工程实际排放量 (6) | 本期工程核定排放总量 (7) | 本期工程“以新带老”削减量 (8) | 全厂实际排放总量 (9) | 全厂核定排放总量 (10) |  | 区域平衡替代削减量 (11) |  | 排放增减量 (12) |
|  | 无组织废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 0.377 mg/m3 |  |  | 1.0 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 1.19mg/m3 |  |  | 4.0 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯乙烯 |  |  |  | 未检出 |  |  | 7.0mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二甲苯 |  |  |  | 未检出 |  |  | 0.2mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOCs |  |  |  | 1.77mg/m3 |  |  | 2.0mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 有组织废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 颗粒物 |  |  |  | 3.6mg/m3 |  |  | 20 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 苯乙烯 |  |  |  | 1.05mg/m3 |  |  | —— |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二甲苯 |  |  |  | 未检出 |  |  | 30mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非甲烷总烃 |  |  |  | 6.7mg/m3 |  |  | 120mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | VOCs |  |  |  | 1.08mg/m3 |  |  | 120mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 与项目有关的其它 特征污染物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少

2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）= (4)-(5)-(8)- (11) +（1）

3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；

大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年