建  设  项  目  竣  工  环  保

验  收  监  测  报  告

SDLH-YS-2018-11-005

项目名称：泽通汽贸城建设项目司

建设单位：山东阳谷泽通汽贸有限公司

山东聊和环保科技有限公司

2018年11月

承担单位：山东聊和环保科技有限公司

技术负责人：卢玉英

质量负责人：张磊

报告编写人：

报告审核人：

授权签字人：

建设单位：           （盖章）好编制单位：          （盖章）

电话：15969607999              电话：0635-8316388

传真：                         传真：

邮编：252300                   邮编：252000

目  录

表1项目简介及验收监测依据	1

表2工程建设概括	3

表3 主要污染源、污染物处理及排放情况	8

表4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定	10

表5 验收监测质量保证及质量控制	12

表6 验收监测内容及结果	15

表7 环境管理内容	19

表8 验收监测结论及建议	21

附件：

- 1、山东阳谷泽通汽贸有限公司泽通汽贸城建设项目验收监测委托函

2、建设项目工程竣工环境保护“三同时”验收登记表

3、阳谷县环境保护局阳环报告表[2016]68号《关于泽通汽贸城建设项目环境影响报告表的批复》（2016.8.25）

4、《山东阳谷泽通汽贸有限公司固废外售协议》

5、《山东阳谷泽通汽贸有限公司环保机构成立文件》件

6、《山东阳谷泽通汽贸有限公司环境保护管理制度》

7、《山东阳谷泽通汽贸有限公司危险废物处理合同书》

8、《山东阳谷泽通汽贸有限公司危险废物管理制度》

9、《山东阳谷泽通汽贸有限公司危险废物污染环境防治责任制度》

10、《山东阳谷泽通汽贸有限公司危险废物应急预案》

11、山东阳谷泽通汽贸有限公司生产运行记录表

12、山东阳谷泽通汽贸有限公司危废台账

13、山东阳谷泽通汽贸有限公司整改照片

表1 项目简介及验收监测依据

| 建设项目名称 | 泽通汽贸城建设项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 山东阳谷泽通汽贸有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建√改扩建□技改□迁建□ |  |  |  |  |
| 建设地点 | 聊城市阳谷县西湖镇张庄村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | / |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 年销售汽车100台、维修汽车13200辆、年运输货物20万吨 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 年销售汽车100台、维修汽车3000辆、年运输货物20万吨 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2016年8月 | 开工建设时间 | 2016年12月 |  |  |
| 投产时间 | 2018年5月 | 验收现场监测时间 | 2018.10.25-2018.10.26 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 阳谷县环境保护局 | 环评报告表编制单位 | 山东天雅环境影响评价 有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | —— | 环保设施施工单位 | —— |  |  |
| 投资总概算 | 13379.90万元 | 环保投资总概算 | 50万元 | 比例 | 0.37% |
| 实际总投资 | 2000万元 | 实际环保投资 | 2万元 |  | 0.1% |
| 验收监测依据 | - 1、《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； - 2、国务院令（2017）年第682号《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》（2017.10）； - 3、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评【2017】4号）； 4、山东天雅环境影响评价有限公司编制的《山东阳谷泽通汽贸有限公司泽通汽贸城建设项目环境影响报告表》(2016.08)； 5、阳谷县环境保护局以阳环报告表[2016]68号《关于泽通汽贸城建设项目环境影响报告表的批复》（2016.08.25）； 6、山东阳谷泽通汽贸有限公司泽通汽贸城建设项目验收监测委托函； 7、《山东阳谷泽通汽贸有限公司泽通汽贸城建设项目环境保护验收监测方案》； 8、实际建设情况。 |  |  |  |  |
| 验收监测标准 标号、级别 | - 1、废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织颗粒物排放监控浓度限值（1.0mg/m3）； - 2、项目噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求（昼间：60）； 3、一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单标准；危险废物执行《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单标准。 |  |  |  |  |

表2 项目建设概况

2.1工程建设内容 2.1.1前言 山东阳谷泽通汽贸有限公司，法定代表人高勇，联系人宋开国，公司位于聊城市阳谷县西湖镇张庄村。项目总投资2000万元，占地面积20000.1m2，建设泽通汽贸城项目，设计能力为年销售汽车100台、维修汽车13200辆、年运输货物20万吨（本验收为项目一期，年销售汽车100台、维修汽车3000辆、年运输货物20万吨），购置举升机、二氧化碳保护焊、点焊机、空气压缩机和多功能分离式千斤顶等设备，为公司的发展奠定了良好的基础。 2.1.2项目进度 2016年8月山东阳谷泽通汽贸有限公司委托山东天雅环境影响评价有限公司编制了《山东阳谷泽通汽贸有限公司泽通汽贸城建设项目环境影响报告表》，2016年8月25日阳谷县环境保护局以阳环报告表[2016]68号对其进行了审批。2018年10月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并于2018年10月25日-26日对厂区有关污染源进行了监测，根据验收监测结果和现场检查情况编制了本项目验收监测报告。 2.1.3项目建设内容 本项目占地20000.1m2，总建筑面积约为18300m2。主要建设汽车维修服务中心、仓储物流中心、配套服务用房等设施，本项目组成见表2-1。 表2-1 本项目组成一览表 序号; 建筑物名称; 建筑面积（m2）. 1; 汽车维修服务中心; 1500. 2; 仓储物流中心; 1200. 3; 汽车展示以及物流服务用房; 15000. 4; 配套服务用房; 600. 合计; 18300. - 2.1.4主要生产设备 - 主要生产设备见表2-2。 - 表2-2 生产设备一览表 序 号; 设备名称; 规格型号; 单位; 环评数量; 实际数量; 备注. 1; 双柱龙门式举升机; 2801; 台; 6; 0; 由于建设资金不足，实际建设中仅购置了部分设备，本项目分期建设，本次验收内容为该项目一期：年销售汽车100台、维修汽车3000辆、年运输货物20万吨。. 2; 快修用单剪举升机; STRATOSSR/M; 台; 6; 0. 3; 大剪举升机（四轮定位专用）; GCA-3.5M4; 台; 4; 0. 4; 大剪举升机（四轮定位专用）; ZD-FT-QJY4.5F; 台; 4; 0. 5; 变数箱举升机; HD-8100J; 台; 4; 1. 6; 二氧化碳保护焊机; IGBT-250A; 台; 2; 3. 7; 点焊机; HT-B12; 台; 2; 1. 8; 吸尘器; BS30L; 台; 2; 1. 9; 空气压缩机/干燥机/精密过滤器（小）; IN-15-8-ALT; 台; 4; 2. 10; 空气压缩机/干燥机/精密过滤器（大）; UP-22-8-ALT; 台; 4; 2. 11; 空调设备; --; 台; 10; 5. 12; 制动液充放机; 10708; 台; 2; 1. 13; 总成吊机; HD-9001J; 台; 2; 0. 14; 多功能分离式千斤顶; HD-1010BCJ; 台; 4; 2. 15; 压床; HD7030J; 台; 2; 1. 16; 就车式制动盘床; DA8700; 台; 4; 0. 17; 工具车; 2062TP; 台; 4; 5. 18; 延伸夹具; 220000.1BL; 台; 4; 0. 19; 四轮定位仪; YCA-3100; 台; 2; 0. 20; 轮胎平衡机; GB956TB; 台; 4; 0. 21; 电瓶充电起动机; 1200; 台; 2; 3. 22; 蓄电池电导分析仪; MDX-444XL; 台; 2; 1. 23; 冷媒回收加注机; AC375C(09); 台; 2; 0. 24; 自动充气系统; AL-360; 台; 2; 0. 25; 翼子板护罩; --; 台; 20; 2. 26; 快修工位衍架; 4063TQ; 台; 24; 0. 27; 地框式地下部分; DI; 台; 2; 0. 28; 汽车喷油嘴检测仪; G6TO; 台; 2; 1. 29; 大灯检测仪; NHD-1050; 台; 2; 1. 30; 喷枪; 专用套装; 台; 4; 0. 31; 车身校正系统; 专用套装; 台; 4; 1. 32; 无尘干磨系统; 专用套装; 台; 2; 0. 33; 配送车辆; --; 辆; 30; 4. 34; 配电设施; --; 套; 1; 1. - 注：实际设备数量比环评中要少，其中二保焊和工具车多出一台用于备用设备，故不涉及重大变更。 - 2.1.5项目地理位置及总平面布置 - 本项目厂区位于聊城市阳谷县西湖镇张庄村。本项目主要构筑物为汽车维修服务中心、仓储物流中心、汽车展示以及物流服务用房、配套服务用房等设施。厂区设置一个大门，位于厂区北侧，临333省道，用于人流、物流出入；汽车维修服务中心位于厂区东侧，物流仓储中心位置项目西侧，汽车展示以及物流服务用房、配套服务用房位于项目中部。项目地理位置见图2-1。具体平面布置图见图2-2。 图2-1地理位置图 图2-2平面布置图 - 2.1.6项目规模方案 - 本项目为泽通汽贸城建设项目，该项目的原设计方案为年销售汽车100台、维修汽车13200辆，年运输货物20万吨；一期销售维修方案为：年销售汽车100台、维修汽车3000辆，年运输货物20万吨。主要方案见表2-3。 表2-3 本项目设计方案 序号; 名称; 原设计规模; 一期设计规模. 1; 年销售; 100台; 100台. 2; 年维修; 13200辆; 3000辆. 3; 年运输货物; 20万吨; 20万吨. 2.1.7公用工程 （1）供电 项目用电由当地供电公司提供，用电有保障。 （2）给水 项目用水主要为生活用水。用水取自当地自来水管网，用水有保障。 - 排水 - 本项目废水主要为职工生活污水，生活污水经化粪池处理后由环卫部门统一清运沤制农肥，不外排。 - 水平衡图如下。 图2-3水平衡图（m3/a） 2.1.8劳动定员及工作制度 本项目现职工定员人数30人，全年工作300天，单班白天8小时工作制。 2.2主要工艺流程及产污环节 工艺流程简述如下： - 车辆销售流程及产污环节： 图2-4汽车销售流程及产污环节流程图 - 汽车维修流程及产污环节（无洗车、喷漆服务）流程见图2-5，其中汽车维修的主要程序为： - ①接车：待修车辆进入厂区，维修人员进行接车； - ②检测：维修人员对车辆进行检测，准备进行维修； - ③车辆维修：对车辆进行零部件更换，或者利用焊机焊接等，完成车辆的维修； - ④试车：维修后的车辆通过检验试车，客户满意后提车，完成维修的整个过程。 图2-5汽车维修流程及产污环节流程图 - 仓储物流运输流程及产污环节流程图 图2-6仓储物流运输流程及产污环节流程图

表3 主要污染源污染物处理及排放情况

- 3.1废气 - 项目维修汽车焊接过程中会产生少量焊接烟尘，经移动式焊接烟尘净化器处理后，无组织排放。 - 项目车辆运行会产生少量的汽车尾气、扬尘，视天气情况每天洒水1~2次，采取洒水抑尘措施，对环境影响较小，故本次检测不对汽车尾气进行检测。 - 3.2废水 - 本项目废水主要为职工生活污水和顾客生活污水，生活污水经化粪池处理后由环卫部门统一清运。 - 3.3固体废物 本项目固废主要为生活垃圾，废零部件及车辆维修产生的废机油。 其中，生活垃圾产生量约为4.5t/a，收集后由环卫部门统一清运，无害化处置。车辆维修换下来的废零部件全部外卖物资公司；设备维护产生的废机油为危险废物，废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-217-08”，产生量约为0.5t/a，收集后委托济宁市荣耀环保科技有限公司无害化处置。 3.4噪声 本项目噪声源主要为汽车行驶噪声、空调外机噪声等设备噪声，经车间隔声、基础减震和距离衰减等降噪措施，降低对外环境的影响。 3.5检测点位图 3.5.1无组织废气检测点位图 图3-1 10月25日无组织废气检测点位图 图3-1 无组织废气检测点位图 图3-1 无组织废气检测点位图 图3-2 10月26日无组织废气检测点位图 图3-3 噪声检测点位图 3.6项目变动情况 本项目采购的设备中，其中二氧化碳保护焊机、工具车和电瓶充电起动机比环评中多一台，作为备用和应急使用设备，不属于重大变更。

表4 建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定

4.1建设项目环境影响报告表主要结论 # 4.1.1水环境影响评价结论 # 本项目产生的废水主要为职工办公生活产生的生活污水和顾客生活污水，主要污染物浓度为COD、氨氮，生活污水经化粪池处理后由环卫部门统一清运，不外排。 # 4.1.2大气环境影响评价结论 # 本项目生产废气为汽车维修中焊接产生的焊接烟尘及汽车运行产生的尾气、扬尘。 # 焊接工序产生的少量焊接烟气，采用自然通风和强制通风相结合的方式将烟气快速扩散稀释。确保作业区电焊烟尘的接触浓度小于6mg/m3，外排废气中烟尘浓度低于1.0mg/m3，能够满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194－1996）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放标准浓度限值要求。 # 各种汽车运行产生的扬尘、汽车运行产生的尾气。采取酒水抑尘措施后，汽车扬尘不会对周围大气环境造成明显影响；汽车启动快，历时时间短，排放量较少，对周围空气环境影响较小。 # 4.1.3声环境影响评价结论 # 本项目的噪声源主要为汽车行驶噪声、空调外机噪声、维修车间机械运行噪声等，噪声强度为65～85dB（A）之间。 # 本项目在营运期间加强车辆进出管理，设置减速、禁鸣等提示标志，减少汽车噪声的产生。同时对噪声设备选用低噪声设备，采取减震降噪、隔声措施。执行上述降噪措施后，经过厂区距离衰减，厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）2类标准，对周围环影响较小。 # 4.1.4固废环境影响评价结论 项目产生的固体废物主要为生活垃圾、废汽车零部件、废机油等。 生活垃圾分类集中收集后，由环卫部门统一清运；车辆维修废零部件由废品回收单位回收综合利用；项目废机油为危险固废，由有资质单位处理。 本项目各项固体废物妥善处置，符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599--2001）及修改单和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597--2001）及修改单要求。 # 4.2审批部门审批决定 4.2.1废气 焊接烟尘通过强制车间通风，外排废气须满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194－1996）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放标准浓度限值要求。 4.2.2废水 项目无生产废水，生活污水经污水处理设施处理，收集暂存池用于厂区绿化，做好废水产生区和收集处理设施的防渗工作，防止污染地下水。 - 4.2.3噪声 - 优化厂区平面布置，对主要噪声源采取隔声等降噪措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。 - 4.2.4固废 固体废物的贮存符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599--2001）要求。废机油等危险废物须交与有资质单位处置，并满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597--2001）及修改单要求。生产中若发现报告表未识别的危险废物，应按照危险废物的管理要求处理处置。

表5 验收监测质量保证及质量控制

5.1验收监测期间生产工况记录 5.1.1目的和范围 为了准确、全面地反映公司泽通汽贸城建设项目的环境质量现状，为环境管理、污染源控制、环境规划等提供科学依据，本次验收监测在严格执行国家相关要求及监测规范规定的前提下，通过对该工程主要污染源及污染物的分析，确定本次验收监测的范围主要是颗粒物和厂界噪声。 # 5.1.2工况监测情况 # 工况监测情况详见表5-1。 表5-1 验收期间工况情况 工况分析：验收监测期间，项目生产工况稳定，生产负荷均在80%以上,符合国家相关验收标准：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目第一期竣工环境保护验收依据。 监测时间; 产品类型; 一期运营能力; 实际一期运营能力; 生产负荷（%）. 2018.10.25; 销售; 3辆/d; 3辆/d; 100. 维修; 10辆/d; 8辆/d; 80. 物流; 667t/d; 600t/d; 90. 2018.10.26; 销售; 3辆/d; 3辆/d; 100. 维修; 10辆/d; 9辆/d; 90. 物流; 667t/d; 610t/d; 91.5. - 5.2噪声质量保证和质量控制 厂界噪声监测按《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）进行。质量保证和质控按照国家环保局《环境监测技术规范》（噪声部分）进行。噪声仪器校准结果见表5-2，噪声监测所用仪器见表5-3。 表5-2 噪声仪器校准结果 校准日期; 仪器编号; 校准器具编号; 测量前校准（dB）; 测量后校准（dB）; 校准器标准值（dB）. 2018.10.25（昼）; LH-097; LH-027; 93.8; 93.8; 94.0. 2018.10.26（昼）; LH-097; LH-027; 93.8; 93.8; 94.0. 表5-3 噪声监测所用仪器列表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 检定日期; 检定有效期. 多功能声级计; AWA6228+型; LH-097; 2018.08.01; 1年. 声校准器; AWA6221A; LH-027; 2018.04.11; 1年. 5.3 废气质量保证和质量控制 1、质量控制措施： 废气监测质量保证按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》和《环境空气监测质量保证手册》的要求与规定进行全过程质量控制。 验收监测中及时了解工况情况，确保监测过程中工况负荷满足有关要求；合理布设监测点位，确保各监测点位布设的科学性和可比性；监测分析方法采用国家有关部门颁布的标准（或推荐）分析方法，监测人员经过考核并持有合格证书；监测数据严格实行复核审核制度。 表5-4 质控依据及质控措施方法一览表 项目类别; 质控标准名称; 质控标准号. 废气; 大气污染物无组织排放监测技术导则; HJ/T 55-2000. 采样质控措施：检测、计量设备强检合格；人员持证上岗； 采样前确认采样滤膜无针孔和破损，滤膜的毛面向上。. 2、采样流量校准情况 表5-5 大气采样器中流量孔口流量校准记录表 校准日期; 仪器编号; 表观流量（L/min）; 流量（L/min）. 2018.10.25; LH-030; 100; 99.43. LH-031; 100; 99.37. LH-032; 100; 99.52. LH-033; 100; 98.33. 2018.10.26; LH-030; 100; 99.47. LH-031; 100; 99.53. LH-032; 100; 99.34. LH-033; 100; 99.41. 3、无组织废气检测气象情况 表5-6 无组织检测期间气象参数 日期; 风向; 气温（℃）; 风速（m/s）; 气压（kpa）; 低云量/总云量. 2018.10.25; 08:43; SW; 14.6; 1.6; 100.4; 1/4. 10:31; SW; 17.2; 1.5; 100.2; 1/3. 14:26; SW; 19.1; 1.5; 100.2; 1/3. 16:40; SW; 18.2; 1.3; 100.2; 1/2. 2018.10.26; 08:36; N; 13.4; 2.1; 100.5; 1/2. 10:27; N; 16.1; 1.8; 100.4; 1/2. 14:37; N; 17.0; 1.9; 100.3; 1/3. 16:18; N; 16.3; 1.9; 100.3; 1/2.

表6 验收监测内容及结果

6.1 噪声监测因子及监测结果评价 - 6.1.1 噪声监测内容 - 噪声监测内容如表6-1所示： 表6-1 噪声监测内容 编号; 监测点位; 监测布设位置; 频次. 1#; 北厂界; 均在厂界外1米; 厂界北东南面各设置一个检测点位，西厂界不具备检测条件。连续检测两天，昼间检测2次，夜间不生产。. 2#; 东厂界. 3#; 南厂界. - 6.1.2监测分析方法 - 噪声监测分析方法见表6-2。 表6-2 噪声监测分析方法一览表 项目名称; 标准代号; 标准方法; 检出限. 噪声; GB 12348-2008; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》; ——. 6.1.3标准限值 厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求，噪声执行标准限值见表6-3。 表6-3 厂界噪声评价标准限值 项目; 执行标准限值. 厂界噪声dB（A）; 60（昼间）.

- 6.1.4噪声检测结果及评价 表6-4 厂界噪声监测结果一览表 检测日期; 检测点位; 检测时间; 噪声值 dB（A）; 主要声源. 气象条件; 天气：多云 风速（m/s）：1.5. 2018.10.25; ▲1＃; 北厂界; 10:12－10:22; 55.8; 工业噪声. ▲2＃; 东厂界; 10:35－10:45; 53.4; 工业噪声. ▲3＃; 南厂界; 10:59－11:09; 53.0; 工业噪声. ▲1＃; 北厂界; 15:40－15:50; 54.5; 工业噪声. ▲2＃; 东厂界; 16:00－16:10; 51.9; 工业噪声. ▲3＃; 南厂界; 16:22－16:32; 51.9; 工业噪声. 气象条件; 天气：晴 风速（m/s）：1.3. 2018.10.26; ▲1＃; 北厂界; 09:31－09:41; 55.7; 工业噪声. ▲2＃; 东厂界; 09:57－10:07; 52.6; 工业噪声. ▲3＃; 南厂界; 10:22－10:32; 51.5; 工业噪声. ▲1＃; 北厂界; 14:31－14:41; 55.5; 工业噪声. ▲2＃; 东厂界; 14:54－15:04; 54.3; 工业噪声. ▲3＃; 南厂界; 15:19－15:29; 51.9; 工业噪声. 备注; 厂界北东南面各设置一个检测点位，西厂界不具备检测条件。连续检测两天，昼间检测2次，夜间不生产。. 监测结果表明：验收监测期间，监测点位昼间噪声在51.5dB(A)-55.8dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。 6.2 废气检测因子及检测结果评价 6.2.1 废气验收监测因子及执行标准 本项目废气监测因子主要为颗粒物。焊接加工过程产生的焊接烟尘无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织颗粒物排放浓度限值。废气验收监测内容见表6-5，执行标准限值见表6-6。 表6-5 废气验收监测内容 类别; 监测布点; 监测项目; 监测频次. 无组织废气; 厂界上风向设置1个参照点，下风向设置3个检测点; 颗粒物; 4次/天，连续监测2天. 表6-6 废气执行标准限值 污染物; 最高允许排放浓度（mg/m3）; 执行标准. 无组织颗粒物; 1.0; 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）. - 6.2.2 废气监测方法 废气监测分析方法参见表6-7，检测仪器见表6-8 表6-7 废气监测分析方法 样品 类别; 分析项目; 分析方法; 方法依据; 仪器设备; 检出限（mg/m3）. 无组织废气; 颗粒物; 《环境空气 总悬浮颗粒物的测定 重量法》; GB/T 15432-1995; 十万分之一天平AUW120D; 0.001. 表6-8 废气监测所用仪器列表 仪器名称; 仪器型号; 仪器编号; 检定日期; 检定有效期. 空盒气压表; DYM3型; LH-103; 2018.08.01; 1年. 综合智能大气采样器; HY-1201; LH-030; 2018.04.16; 1年. 综合智能大气采样器; HY-1201; LH-031; 2018.04.16; 1年. 综合智能大气采样器; HY-1201; LH-032; 2018.04.16; 1年. 综合智能大气采样器; HY-1201; LH-033; 2018.04.16; 1年. 十万分之一天平; AUW120D; LH-046; 2018.06.12; 1年. 恒温恒湿箱; BSC-150; LH-059; 2018.05.24; 1年. 轻便三杯风向风速表; FYF-1型; LH-102; 2018.07.26; 1年. 6.2.3 废气验收监测结果 无组织废气检测结果详见表6-9 表6-9 无组织废气检测结果一览表 检测 项目; 检测 时间; 检测 点位; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次; 第四次; 最高值. 颗粒物(mg/m3); 2018.10.25; 厂界上风向○1#; 0.275; 0.280; 0.268; 0.264; 0.280. 厂界下风向○2#; 0.535; 0.561; 0.525; 0.554; 0.561. 厂界下风向○3#; 0.566; 0.589; 0.554; 0.568; 0.589. 厂界下风向○4#; 0.552; 0.556; 0.530; 0.534; 0.556. 2018.10.26; 厂界上风向○1#; 0.272; 0.293; 0.273; 0.267; 0.293. 厂界下风向○2#; 0.544; 0.590; 0.532; 0.536; 0.590. 厂界下风向○3#; 0.589; 0.589; 0.571; 0.572; 0.589. 厂界下风向○4#; 0.562; 0.567; 0.541; 0.547; 0.567. 监测结果表明：验收监测期间，无组织颗粒物小时浓度最高为0.590mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织颗粒物排放标准要求。

表7 环境管理内容

- 7.1环保审批手续 根据《中华人民共和国环境保护法》和《建设项目环境保护管理条例》的要求，2016年8月阳谷县泽通汽贸有限公司委托山东天雅环境影响评价有限公司编制完成了《山东阳谷泽通汽贸有限公司泽通汽贸城建设项目环境影响报告表》，2016年8月25日阳谷县环境保护局以阳环报告表[2016]68号对其进行了审批。有关档案齐全，环保投资及环保设施基本按环评及环评批复要求实施，符合验收的基本条件。 7.2环境管理制度建立情况 为了认真贯彻《中华人民共和国环境保护法》，山东阳谷泽通汽贸有限公司制定了《山东阳谷泽通汽贸有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由办公室管理，其主要职责是：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。 7.3环境管理机构的设置情况 该公司成立环境保护领导小组。 组长：高勇，副组长：宋开国，成员：丁万保、王忠德。 7.4环境风险应急预案及应急机构设置情况 山东阳谷泽通汽贸有限公司根据实际情况制定了《山东阳谷泽通汽贸有限公司环保应急预案》并成立应急工作领导小组，负责公司突发环境事件应急工作的统一指挥，下设应急监测组、后勤保障组、通讯联络组等相关机构。 - 7.5环保设施建成情况 - 表7-1环保处理设施一览表 类型; 污染物; 防治措施; 金额（万元）. 废水; 生活污水; 本项目生活污水排入化粪池，经化粪池处理后，由环卫部门定期清运，不外排。; 0.5. 废气; 焊接烟尘; 本项目焊接过程中使用移动式焊接烟尘净化设备处理后进行无组织排放; 0.3. 噪声; 汽车行驶、空调外机等设备噪声; 加强设备基础减振，车间隔声和距离衰减等; 0.2. 固废; 一般固废和危险废物; 设置专门的固废暂存间和危废暂存间; 1.0. 合计; 2.0. 7.6环评批复落实情况 表7-2环评批复落实情况 序号; 批复要求; 实际建设情况; 与环评符合情况. 1; 焊接烟尘通过强制车间通风，外排废气须满足《车间空气中电焊烟尘卫生标准》（GB16194－1996）及《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）无组织排放标准浓度限值要求。; - 该项目废气主要为汽车维修焊接过程产生的焊接烟尘，通过焊接烟尘净化器处理后，无组织排放，验收监测期间，无组织颗粒物小时浓度最高为0.589mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织颗粒物排放标准要求。; 已落实. 2; 该项目无生产废水，生活污水经污水处理设施处理，收集暂存于厂区绿化。做好废水产生区和收集处理设施的防渗工作，防治污染地下水。; 本项目废水主要职工和顾客生活污水，生活污水经化粪池处理后由环卫部门统一清运，产生区和收集设施具备防渗工作。; 已落实. 3; - 优化厂区平面布置，对主要噪声源采取消声、确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求。; 对于项目噪声，对设备底座进行基础减震、车间隔声和距离衰减等措施。验收监测期间，监测点位昼间噪声在51.5dB(A)-55.8dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。; 已落实. 4; 固体废物的贮存符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染物控制标准》（GB18599--2001）要求。废机油等危险废物须交与有资质单位处置，并满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597--2001）及修改单要求。生产中若发现报告表未识别的危险废物，应按照危险废物的管理要求处理处置。; 本项目固废主要为生活垃圾，废零部件及车辆维修产生的废机油。 其中，生活垃圾收集后由环卫部门统一清运，无害化处置。车辆维修换下来的废零部件全部外卖物资公司；设备维护产生的废机油为危险废物，废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-217-08”，产生量分别约为0.5t/a，收集后委托济宁市荣耀环保科技有限公司无害化处置。; 已落实.

表8 验收监测结论及建议

8.1验收监测结论 8.1.1工况验收情况 验收监测期间，项目生产工况稳定生产负荷均在80%以上，符合国家相关验收标准：验收监测应在工况稳定、生产负荷达设计生产能力负荷的75%以上的要求。因此，本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目第一期竣工环境保护验收依据。 - 8.1.2废气监测结论 验收监测期间，无组织颗粒物最大浓度为0.590mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中的无组织颗粒物排放限值要求。 8.1.3废水检测结论 本项目废水主要为职工和顾客生活污水，生活污水经化粪池处理后由环卫部门统一清运。 8.1.4噪声监测结论 验收监测期间，监测点位昼间噪声在51.5dB(A)-55.8dB(A)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348－2008）中的2类标准限值。 8.1.5固废 本项目固废主要为生活垃圾，废零部件及车辆维修产生的废机油。 其中，生活垃圾收集后由环卫部门统一清运，无害化处置。车辆维修换下来的废零部件全部外卖物资公司；设备维护产生的废机油为危险废物，废物类别为“HW08废矿物油与含矿物油废物”，废物代码为“900-217-08”，产生量分别约为0.5t/a，收集后委托济宁市荣耀环保科技有限公司无害化处置。 8.2建议 （1）应严格落实环评提出的各项环保措施，确保各类污染物达标排放。 （2）提高全厂职工的环保意识，落实各项环保规章制度，将环境管理纳入到生产管理全过程中去，最大限度的减少环境污染。 （3）严格控制噪声，加强生产设备的管理，采用噪音较低的先进设备。在生产过程应维持设备的正常运转，避免设备不正常运转而增加噪声。