山东三合玻璃有限公司年产10万平方钢化玻璃和1万平方中空玻璃及3000平方夹胶玻璃（一期）竣工环境保护验收意见

2025年4月30日，山东三合玻璃有限公司组织召开山东三合玻璃有限公司年产10万平方钢化玻璃和1万平方中空玻璃及3000平方夹胶玻璃（一期）竣工环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东三合玻璃有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东锦航环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目竣工环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告表和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设基本情况

（1）建设地点、规模、主要建设内容

山东三合玻璃有限公司位于山东聊城鲁西经济开发区鸿图街011号。公司预计总投资200万元，占地面积5500m2，租赁已建成车间及拟建车间购置钢化炉、2条中空玻璃生产线、1套夹胶炉等生产设备，以外购的玻璃原片、丙酮胶、丁基胶等为原辅料经切割、磨边、清洗、钢化涂胶、合片等工序，建设年产10万平方钢化玻璃和1万平方中空玻璃及3000平方夹胶玻璃。企业由于资金问题钢化玻璃主要设备切割机比环评设计少1台，项目分期验收，本次验收为一期，一期实际投资150万元，购置2条中空玻璃生产线，1套夹胶炉，钢化玻璃部分设备等，建设年产5万平方钢化玻璃和1万平方中空玻璃及3000平方夹胶玻璃。

（2）环保审批情况

年产10万平方钢化玻璃生产项目位于钢化玻璃生产车间，已于2023年8月设备安装完成并投产，本项目属于未批先建，于2024年3月被聊城市生态环境局莘县分局依法处罚，2024年9月山东三合玻璃有限公司委托绿色方园（山东）生态环境科技有限公司编制了《山东三合玻璃有限公司年产10万平方钢化玻璃和1万平方中空玻璃及3000平方夹胶玻璃环境影响报告表》，2024年9月26日莘县行政审批服务局以莘行审报告表〔2024〕37号对其进行了审批，2024年10月25日首次申领排污许可证，证书编号为91371522MAC83TCK1N001Q，2025年3月27日重新申请排污许可证，有限期为2025-03-27 至 2030-03-26。2025年3月公司委托山东锦航环保科技有限公司进行该项目的环保验收监测工作，接受委托后山东锦航环保科技有限公司组织有关技术人员进行现场踏勘，依据监测技术规范制定了环保验收监测方案，并委托山东聊和环保科技有限公司于2025年4月09日-10日对企业进行了该项目检测，根据验收监测结果和现场检查情况，山东锦航环保科技有限公司编制了本项目验收监测报告。

（3）投资情况

项目实际总投资150万元，其中环保投资7万元，占总投资4.67％。

（4）验收范围

山东三合玻璃有限公司年产10万平方钢化玻璃和1万平方中空玻璃及3000平方夹胶玻璃（一期）及其配套环保设施。

二、工程变更情况

经现场验收核查，对照环评报告及审批意见，

1、产能和设备方面：

公司预计总投资200万元，占地面积5500m2，租赁已建成车间及拟建车间购置钢化炉、2条中空玻璃生产线、1套夹胶炉等生产设备，建设年产10万平方钢化玻璃和1万平方中空玻璃及3000平方夹胶玻璃，实际建设过程中钢化玻璃生产线部分设备未上全，切割机比环评设计少1台，清洗机、水刀切割机、水洗磨边机未上，中空玻璃折弯机比环评设计少1台，具体设备变化见表3-1，钢化玻璃产能为年产5万平方钢化玻璃，其余中空玻璃和夹胶玻璃与环评设计产能保持一致，年产1万平方中空玻璃及3000平方夹胶玻璃。

表3-1 生产设备变化一览表

| 序号 | 产品 名称 | 设备名称 | 设备型号 | 环评数量(台/套) | 一期实际数量(台/套) | 变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢化玻璃 | 切割机 | JL-QSP-4228 | 2 | 1 | 比环评设计少1台 |
| 2 |  | 清洗机 | / | 1 | 0 | 一期未上 |
| 3 |  | 水刀切割机 | / | 1 | 0 |  |
| 4 |  | 水洗磨边机 | / | 1 | 0 |  |
| 5 | 中空玻璃 | 铝条折弯机 | / | 2 | 1 | 比环评设计少1台 |

- 工艺方面

- 一期钢化玻璃生产线水刀切割机未上，缺少钻孔工艺。

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》的通知环办环评函[2020]688号，项目生产性质、生产地点、生产规模、生产工艺流程及环保设施均无明显变动，故本项目工程无重大变动。

三、环境保护设施落实情况

（1）废水污染源及其治理措施

生活污水由化粪池暂存后，同生产废水一起排入市政管网，进入莘县康达水务有限公司深度处理。

（2）废气污染源及其治理措施

涂布、封胶、夹胶工序废气经集气罩收集后，引入1套二级活性炭吸附装置处理后经1根15m高排气筒DA001排放。

对于未收集到的废气及切割工序煤油挥发废气通过车间以无组织形式排放。

（3）噪声

本项目噪声主要为切割机、磨边机、清洗机、钢化炉、中空玻璃生产线、折弯机、涂布机、环保设备风机等设备运行的机械噪声。本项目生产设备均设置在厂房内，通过采取基础减震、距离衰减后，最大程度地降低对外声环境影响。

（4）固体废物

本项目项目固废主要为：机械设备维护产生的废液压油、废润滑油、废油桶和废维修手套，涂布、封胶工序产生的废包装桶、合片工序产生的废EVA胶片，废气处置设备产生的废活性炭，检验工序产生的不合格品，玻璃原片切割工序产生的废玻璃下脚料，磨边清洗工序产生的玻璃沉渣，铝条折弯工序产生的废铝条下脚料，职工日常产生的生活垃圾。

检验工序产生的不合格品，玻璃原片切割工序产生的废玻璃下脚料，磨边清洗工序产生的玻璃沉渣，铝条折弯工序产生的废铝条下脚料，职工日常产生的生活垃圾均属于一般固废，不合格品、废玻璃下脚料、玻璃沉渣、废铝条下脚料均定期统一收集后外售综合利用，生活垃圾由环卫部门定期清理。

废液压油、废润滑油、废油桶和废维修手套、废包装桶、废EVA胶片、废活性炭均属于危险废物，产生后暂存危废暂存间，全部委托有资质的单位进行处置。

四、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东锦航环保科技有限公司出具的《山东三合玻璃有限公司年产10万平方钢化玻璃和1万平方中空玻璃及3000平方夹胶玻璃（一期）》监测结果表明：

①废气

验收监测期间DA001有组织非甲烷总烃（VOCs）最高排放浓度为6.29mg/m3，排放速率最大值为0.0178kg/h，满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中“非金属矿物制品”Ⅱ时段排放限值（20mg/m3、3.0kg/h）。

无组织非甲烷总烃（VOCs）最高排放浓度为1.20mg/m3，满足《挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2相关标准要求；车间外一点（厂房门窗）无组织非甲烷总烃（VOCs）浓度最高为1.11mg/m3，满足《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录A表A.1相关标准要求。

总量核查：根据企业提供资料涂布、封胶工序年运行时间为1350小时，封胶工序年运行时间为1200小时，本项目折满负荷VOCs折算满负荷排放总量为0.01836t/a；满足总量控制指标有组织VOCs排放量0.0184t/a。

②废水

验收监测期间，污水排放口pH值为7.9-8.1，悬浮物最高排放浓度为36mg/L，化学需氧量最高排放浓度为30mg/L，五日生化需氧量最高排放浓度为9.0mg/L，氨氮最高排放浓度为3.17mg/L，总磷最高排放浓度为0.80mg/L，总氮最高排放浓度为15.6mg/L，石油类最高排放浓度为5.17mg/L，以上污染物均满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4“三级标准”及莘县康达水务有限公司进水水质要求。

③噪声

验收监测期间，监测点位昼间噪声在51.1-58.9(dB)之间，符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的3类标准限值。

④固废

同上文三（4）

（2）环境管理调查

公司制定了《山东三合玻璃有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

五、验收结论

该项目实施过程中按照环评及其批复要求落实了相关环保措施，环保手续齐全，公司建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。项目环保设施与生产配套，要收报告无重大瑕疵，污染物排放满足国家、地方相关排放标准，该项目通过环保验收。

六、后续要求

1、加强清洁生产管理和一般固体废物的存放管理。严格按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》进行管理，保证合规、安全处理处置。

2、完善环保管理制度和管理台账。执行HJ944-2018要求，并做好与排污许可证的衔接。

3、加强固废、危废的存放管理，严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》要求，对产生的危险废物进行贮存和管理，并合规转移处置。

4、进一步规范各工序废气收集，进一步提高废气收集效率。

5、按照现场验收会要求，进一步完善验收监测报告。

山东三合玻璃有限公司验收组

2025年4月30日