山东新申昊智能装备有限公司年产10万吨无缝钢管项目

环保设备验收环境保护验收意见

2025年4月19日，山东新申昊智能装备有限公司组织召开山东新申昊智能装备有限公司年产10万吨无缝钢管项目环保设备验收环境保护验收现场检查及验收会。验收工作组由工程建设单位（山东新申昊智能装备有限公司）、检测单位（山东聊和环保科技有限公司）、报告编制单位（山东锦航环保科技有限公司）并特邀2名技术专家（名单附后）组成。

验收组现场查阅并核实了本项目运营期环保工作落实情况，根据项目环境保护验收监测报告并对照《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环评和审批文件等要求对本项目进行验收，经认真研究讨论形成环保验收意见，提出意见如下：

一、工程建设内容

（1）主要建设内容

- 山东新申昊智能装备有限公司原名山东聊城申昊金属制品有限公司，成立于2007年3月，法定代表人李发强，建设地址为聊城市经济技术开发区泰山路26号，北邻嫩江路，南邻辽河路，东临泰山路，西临小湄河。

- 2019年9月9日，山东新申昊智能装备有限公司对山东聊城申昊金属制品有限公司进行了整体收购，至此法人更换为徐峰。

- 山东新申昊智能装备有限公司对山东聊城申昊金属制品有限公司环保设施等进行了改造，改造后1#车间、2#车间的环形加热炉产生废气处理设施均为SCR脱硝，生产规模和生产工艺不变。

（2）项目进度

- 2016年1月，建设单位委托安徽省四维环境工程有限公司编制完成了《山东聊城申昊金属制品有限公司年产10万吨无缝钢管项目现状环境影响评估报告》。2016年6月1号该报告通过了聊城市环境保护局审批（聊环函【2016】11号）。

- 2017年7月，山东聊城申昊金属制品有限公司委托山东格林泰克环保技术服务有限公司编制完成了《山东聊城申昊金属制品有限公司年产10万吨无缝钢管项目现状环境影响评估变更报告》，同年11月7日通过了聊城市环境保护局经济技术开发区分局的审批（聊开环报告表【2017】775号）。

2025年4月公司委托山东聊和环保科技有限公司进行该环保设备的检测工作，接受委托后山东聊和环保科技有限公司于2025年04月02-04月03日对该企业进行了环保设备检测，根据本次监测结果和现场检查情况，山东锦航环保科技有限公司编制了设备验收报告。

（3）投资情况

项目实际总投资5000万元，其中环保投资100万元，占总投资2％。

（4）验收范围

山东新申昊智能装备有限公司年产10万吨无缝钢管项目环保设备验收。

二、环境保护设施落实情况

（1）项目目前有组织废气产生及排放情况：

加热炉烟气：项目一车间、二车间均设置一台环形加热炉，环形加热炉采用天然气加热，运行过程中会产生燃烧废气，主要污染物为颗粒物、二氧化硫及氮氧化物。针对加热炉烟气，企业在一车间、二车间分别设置一套SCR脱硝设施。一车间烟气经SCR脱硝设施处理后通过16米排气筒DA001排放，二车间烟气经SCR脱硝设施处理后通过18米排气筒DA002排放。

（2）改造后环保设施：天然气燃烧废气处理设施为“SCR脱硝”且在废气排放口安装配置了氮氧化物、二氧化硫自动监测设备。

三、验收监测结果

（1）环保设施运行检测结果

山东锦航环保科技有限公司出具的《山东新申昊智能装备有限公司年产10万吨无缝钢管项目环保设备验收》监测结果表明：

①废气

监测期间，1#热处理炉DA001排气筒有组织颗粒物最高折算排放浓度为3.6mg/m3，排放速率最大值为0.067kg/h，二氧化硫未检出，氮氧化物最高折算排放浓度为30mg/m3，排放速率最大值为0.40kg/h；2#热处理炉DA002排气筒有组织颗粒物最高折算排放浓度为2.5mg/m3，排放速率最大值为0.083kg/h，二氧化硫未检出，氮氧化物最高折算排放浓度为22mg/m3，排放速率最大值为0.74kg/h，以上污染物均满足《钢铁工业大气污染物排放标准》（DB37/990-2019）表1、《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1“重点控制区”浓度限值要求，排放速率均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准要求。

总量控制：根据本次项目监测结果以及企业提供运行时间，年运行时间为5760小时，二氧化硫未检出，排放速率以方法检出限折半进行总量计算，天然气燃烧废气折算满负荷SO2有组织排放量为0.3744t/a、NOx有组织排放量为6.336t/a、颗粒物有组织排放量为0.6624t/a，满足总量控制SO2 8.325t/a、NOx16.65t/a、颗粒物1.76t/a。

- 环境管理调查

公司制定了《山东新申昊智能装备有限公司环保管理制度》，并设立了相关机构。日常工作由工程部门归口管理，主要职责：行使公司环保工作的计划、组织、指挥、协调、检查和考核管理职能，日常一切工作须对公司负责。

四、验收结论

该项目实施过程中环保手续齐全，公司建立了相应的环保管理制度，项目建设过程无重大变更。验收报告无重大瑕疵，污染物排放满足国家、地方相关排放标准，该环保设备通过验收。

五、后续要求

1、加强环境保护设施的运行管理及维护，确保环保治理措施稳定运行，并进一步提升车间清洁生产水平。

2、加强固废、危废的存放管理，严格执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》、《危险废物贮存污染控制标准》要求，对产生的危险废物进行贮存和管理，并合规转移处置。

3、参照《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范》（HJ944-2018）要求，完善环境保护设施管理、台帐登记制度。

山东新申昊智能装备有限公司验收组

2025年4月19日